前言

本文与小雅PPT一同食用效果更佳，PPT中部分理论内容未记录于本文

第一章

- 螺旋桨种类：FPP-固定螺距螺旋桨     CPP-可调螺距螺旋桨

- 推力产生原理：（P7）根据机翼理论，产生升力L，L在桨轴方向的分力T为该桨叶剖面的推力，螺旋桨的推力本质上是水对螺旋桨的反作用力

推力：T=ρn2D4KT

转矩：T=ρn2D5KQ

ρ—水密度、n—螺旋桨转速、D—螺旋桨直径、KT—推力系数、KQ—转矩系数

- 滑失与滑失比的概念：

- 滑失：螺旋桨轴向理论进度与实际进速之差

S=nP-VP=nP-（VS-Vw）

S—滑失、n—转速、P—螺距、VP—螺旋桨实际进速、VS—船速、Vw—螺旋桨处伴流速度

- 滑失比：滑失与螺旋桨轴向理论进速之比

- 影响推力的因素：

  - 转速一定，船速增大，滑失/滑失比越小，推力/转矩减小

  - 船速一定，转速增大，滑失/滑失比越大，推力/转矩增大

  - 转速一定，船速下降(大风浪或浅窄水中航行时阻力增大，或污底严重导致阻力增大)，推力/转矩增大

  - 沉深越小，推力越小

  - 滑失越大，攻角增大，推力/转矩增大

  - 伴流越大，滑失越大，推力越大

  - 船舶启动时推力比高速航行时推力大

- 滑失对推力与负荷的影响：滑失越大，推力系数越大，推力也越大（滑失与推力成正比）；提高滑失比会导致主机负荷的增加（滑失比增加时，增加推力的同时也增加了螺旋桨的转矩，此时需要主机克服更大的转矩，容易使主机超负荷工作损坏）

- 阻力概念：

- 螺旋桨的致偏效应：螺旋桨转动时，除了产生前后方向的推力或拉力，以控制船舶的前后运动之外，还会产生左右不对称的横向力使船舶产生偏转

- 沉深横向力Ft1（SWT）：沉深h（水面到螺旋桨轴中心的深度ℎ）较小时，螺旋桨上、下桨叶横向水动力的合力

- 作用方向：致尾偏转方向与螺旋桨偏转方向一致（左旋右旋相同）

- 作用力大小：正车时，转速高，沉深比小，沉深横向力增大；
            倒车时，船速低，沉深h减小，转速增加，沉深横向力增大

- 影响因素：螺旋桨的沉深比h/D越小、水深越浅、船速越低、转速越高，横向力越大；空载时作用明显；倒车时比进车时明显。

- 伴流横向力Ft2（WT）：伴流分布的上、下不均匀导致螺旋桨盘面上、下半圆的旋转阻力大小不一致，从而产生伴流横向力

- 作用方向：伴流横向力作用方向与螺旋桨旋转方向相反；

- 影响因素：船速越高、转速越高，该力越大

- 排出流横向力Ft3（RST）：作用在舵叶和船尾部两侧的水流速度、冲角和面积不均匀对称，导致作用在舵叶和船尾部两侧的水动力不平衡，两侧水动力横向分力差额称为排出流横向力

- 作用方向：不论螺旋桨正、反转，对于右旋式单桨船，RST均推船尾向左

- 影响因素：排出流速度越大、船尾吃水越浅， 该力越大

- 推力中心偏位效应横向力Ft4（LOT）：作用量小，效果可忽略

- 作用方向：推力中心偏位的方向与螺旋桨旋转方向一致

- 影响因素：船速越高、螺旋桨转速越高，推力中心偏位越明显

- 右旋FPP船致偏综合：

- 由静止至高速航线过程中偏转趋势：
启动、低速：𝐹𝑡1为主，尾右偏，首左偏。空载/压载更明显。
船速、转速提高：𝐹𝑡1减弱，𝐹𝑡4增强；𝐹𝑡2、𝐹𝑡3增强。相互抵消，偏转不明显。

- 前进中倒车时的偏转趋势：
倒车初期：船速高，𝐹𝑡2 、𝐹𝑡4 仍存在作用。𝐹𝑡1 、𝐹𝑡3 较小。偏转不明显。
倒车末期：𝐹𝑡2 、𝐹𝑡4 减弱或忽略；𝐹𝑡1、𝐹𝑡3增强。船尾左偏/首右偏明显。

- 舵力与转向力矩的概念

舵力：船舶操过一个舵角后，在舵叶迎流面和背流面会产生压力差，形成一个垂直于水流方向的舵升力与平行于水流方向的舵阻力，两个力的合力即为舵力PR，舵力可分为垂直于舵叶的舵压力PN与平行于舵叶且作用于舵叶表面的摩擦力PT

PN=12∙g∙ρw∙CN∙AR∙VR2

其中：PN—舵的正压力、CN—舵压力系数、AR—舵叶浸水面积、VR—舵叶对水速度、

ρw—水的密度

转船力矩（舵压力矩）：

操舵初期：MP=PN∙l=14K∙g∙AR∙VR2∙L∙sin2δ

其中：l—重心G至舵压力作用线的垂直距离、l=L2cosδ—L为船长、K—系数58.85

旋回时：MP=PN∙lP

其中：lP—转心P至舵压力作用线的垂直距离

系泊时：MP=PN∙l2=PN∙Lcosδ

其中：l2—开尾时舵压力转船力矩之力臂长度、l2=Lcosδ

舵力、力矩影响因素：

- 舵角：随舵角增大而增大

- 舵速：随舵速大而大

- 空气吸入：空气吸入增加会导致涡流、水密度减小，从而使舵力下降

- 滑失：滑失越大，舵压力增加率越大

- 旋回运动：旋回会使舵压力下降

- 舵效好坏的判断

舵效：指运动中的船舶在操一定舵角后，在一定时间、一定水域内，所取得的船舶转首角的大小。是航向角对操舵的反应能力，保持航向或改变航向的效率。船舶在较短时间内、较小水域内转过较大角度，则舵效好。

判断方法：

- 定义：时间、空间，即船舶在较短时间内、较小水域内转过的角度越大，则舵效越好；舵力转船力矩越大，舵效越好

- 应舵指数：KT=rδ ；r—转向角、δ—舵角；KT越大，舵效越好

- 诺宾指数：P=φδ≈12∙K'T' ; φ—首向角，P越大，舵效越好

舵效影响因素：

- 舵角：δ增大，舵效提高

- 舵面积比：舵面积比μ越大，舵效越好

- 舵速：舵速越大，舵效越好（可通过降低船速，提高主机转速来提高舵速）

- 吃水（排水量）：吃水d（排水量∆）增加，转动惯量增大，舵效变差，尾吃水决定舵（湿水）面积，面积越大，舵效越好

- 纵倾与横倾：尾倾舵效好，首倾舵效差

- 舵机性能：操舵时间越短舵效越好

- 风：船舶满载/高速前进，常迎风偏转，迎风转向舵效好；
    船舶空载/低速前进，常顺风偏转，顺风转向舵效好

- 流：顶流舵效好、顺流舵效差

- 浅水：浅水中舵效差

- 螺旋桨正转前进时舵效好，反转倒退时舵效差

- 停车淌航时，CPP单桨船舵效较FPP单桨船舵效差

- 锚泊力

- 锚抓力=锚与海底的摩擦力+锚的黏性阻力

- 锚链的抓力：锚链用来连接锚和船体，传递和缓和船舶所受外力，卧底锚链与海底产生的摩擦力，会增加锚泊力

- 操纵用锚松链长度：
制动：海船出链长度控制在2～2.5倍水深。内河船一般松链1.5倍水深。
掉头：海船出链长度约为2.5～3倍水深，内河船约为1.5倍水深。
靠泊或系浮筒：松链长度1～2节，或松链1.5倍水深，或更多，根据船舶干舷、水深和底质条件确定。

- 单锚泊抓力：P=Pa+Pc=λa∙Wa∙g+λc∙Wc∙l∙g

其中：P—锚泊抓力，Pa-锚的抓力，Pc-锚链抓力，λa-锚的抓力系数

λc-链的抓力系数，Wa-锚在空气中的质量，Wc-每米链长在空气中的质量

l-平卧海底的链长

- 影响因素：锚抓力大小取决于锚型、锚重、链长、抛锚方法、水深、底质和水底地形等因素。一艘船舶在锚泊水域确定后，能控制锚抓力的主要因素是出链长度

- 靠泊码头时的系缆名称及作用：

- 系泊流程：先船首，后船尾：顶风流，先首缆；顺风流，先首倒缆；吹开风（向泊位外吹）较强时先首横缆或先首缆、首倒缆一同；吹拢风（向泊位内吹）较强时先首横缆，不能先首横缆，则先首缆、首倒缆一同。尾部出缆顺序与首部出缆相平行。

- 拖轮特点与作用：
特点：船型尺度较小、长宽比小，机动性强；机器功率大，拖力大；良好的操纵性；自航船速较低；备有拖带设备（拖钩、拖柱、卷缆绞车等）
作用：协助大船进出港、靠离泊、旋回掉头，拖带无动力船舶、海洋平台

单拖船顶推前进中的大船，顶尾优于顶首。

第二章--占比大

- 船舶启动方法（速度/加速度如何变化）

- 启动性能：船舶在静止中进车，使船舶达到与主机功率相应的速度所需的时间和航进的距离。

- 推力T与阻力R变化：启动之初T>R，船加速运动；最后匀速运动 T=R

- 启动方法：为保护主机，由静止状态开进车时，转速应视船速的逐步提高而逐步增加，用车时先开转低速，在船速达到与转速相应的船速时，再逐级加大转速。跳级用车对养护主机不利。

- 船舶制动方法及其适用

- 停车制动：船舶在全速或半速直航中下令主机停车(车钟操纵手柄推至停车档)。船舶在阻力的作用下减速并最终停船。

- 倒车制动：船舶阻力和倒车拉力的共同作用，使船舶减速并最终停船

- 旋回制动(满舵旋回制动)：利用船舶满舵旋回中，船速下降明显的特点，降低船速的方法

- Z型操纵制动：左右来回操舵，同时减速、倒车，利用倒车拉力和旋回中速度下降的特点，将船尽快停住的方法。

- 拖锚制动：一般只适用于吨位较小的船舶，而抛锚时船速仅限于低速（2-3kn）

- 拖船制动：当船速低于5-6kn 时，可根据船舶当时吃水情况配备相应数量的拖船，利用拖船的作用可有效控制船舶进行制动。

- 辅助装置制动

- 各种制动方法适用范围

| 制动方法 | 特点 | 有效速度范围 | 适用环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车制动 | 操作方便，历时长，冲程大 | 高、低速均可 | 全部水域（大型船港内船速较大时不用） |
| 倒车制动 | 操作复杂，历时较长，冲程较大，有偏航量 | 高、低速均可 | 全部水域（大型船港内船速较大时不用） |
| 满舵旋回制动 | 操作方便，降速时间也相对较短，仍残留部分余速 | 高速 | 较宽水域 |
| Z形操纵制动 | 操作较复杂，船舶较少偏离原航向，分阶段降速 | 高速 | 较宽水域 |
| 拖锚制动 | 仅用于万吨级及以下的船舶 | 低速 | 港内水域 |
| 拖船制动 | 合理配备拖船 | 低速 | 港内水域 |
| 辅助装置制动 | 阻力鳍等 | 高速 | 较宽水域或港内水域 |

- 船舶旋回性能

- 操舵阶段：船舶从直航状态转入旋回运动，产生转船力矩，但船首转动不明显。角速度从零开始迅速增加；角加速度在初始达到最大值；漂角逐渐增加（表明船舶开始侧滑）；转心位于船尾较后方且不断发生变化；横倾角开始出现并逐渐增大，由于转向离心力的作用，船体向一侧倾斜，产生横倾，使船舶反向横移；船速稍微减慢，由于舵板的侧向力和转向增加的水阻，使船速下降。操舵后，内倾，即向操舵一侧横倾。

- 过渡阶段：船舶斜航，作曲线运动。转动角速度继续增加，但增速放缓，逐渐达到稳定值；此时的角加速度逐渐减小，表明船舶的转动力矩减小，船舶进入平稳旋回状态；漂角继续逐渐增加，但增速减慢，最终趋于稳定；转心位置逐渐固定，位于船尾附近。横倾角在这个阶段达到最大值，此时船舶正向横移，但有外倾，（向操舵相反一侧横倾），此时最为危险；船速继续减慢，但减速幅度变小，逐渐稳定下来。

- 定常旋回阶段：船舶的旋回运动达到稳定状态，纵向、横向受力平衡。角速度达到最大并维持在恒定值，角加速度为零，表示船舶的旋转速度稳定；漂角保持恒定，表明船舶的侧滑现象已固定；转心位置固定，旋回半径不再变化；横倾角在这一阶段也保持恒定；船速保持稳定。船舶绕一固定回转中心做匀速圆周运动。

- 旋回圈：正舵直航的船操满舵。航向改变360°/540°时重心留下的痕迹

Lk—反移量，即船舶重心向操舵相反一侧横移的距离。船速、舵角越大，反移量越大；吃水越大，反移量越小；操舵速度越快，反移量越小；船首偏转一个罗经点左右，反移量达到最大

Ad—纵距（进距），即航向改变90°时重心沿原航向的纵向移动距离。纵距越大，表明船舶对操舵反应越迟钝，即应舵慢，初始回转性能越差；纵距越小，表明船舶对操舵反应越迅速，即应舵快，初始回转性能越好

Tγ—横距，即航向改变90°时重心沿原航向的横向移动距离。Tγ≈0.5DT

DT—旋回初径，即航向转过180°时重心横向移动距离，DT≤5L，常用相对旋回初径DTL表示旋回圈大小。常见的有游轮2.5~7.5，拖轮1.5~3，巡洋舰3~5，潜艇3~5

Re—滞距（心距），船舶重心至定常旋回中心的纵向距离，Re≈（1~2）L，可以用来衡量船舶舵效

D—定常旋回直径，D=0.9DT

- 旋回参数：

- 漂角：旋回时，船舶首位线与首位线上任何一点的旋回切线速度方向之间的夹角
（1）漂角的变化规律：船尾最大，船首较小；转心处漂角为0。
（2）一般船舶漂角约3°~15°，超大型船舶可达20°或25°；
（3）漂角越大，旋回直径越小，旋回性越好。

- 转心：船舶绕自身某一点为中心作自传，这一中心点为转心
（1）转心处横移速度与漂角为0；
（2）漂角增大过程中，转心P向前移动；（下页图示）
（3）定常旋回时，转心固定在首柱后（1/3～1/5)L处；
（4）旋回性越好、漂角越大，则P越近船首。GP=R·sinβ
（5）船舶后退，P在重心后。

- 船速，旋回性能越好，速降越明显，速降系数越小

- 旋回时间

- 横倾

- 影响旋回圈大小的因素：

- 舵角，舵角越大，DT越小，15°以内DT减少快，15°外DT减小慢

- 操舵时间：操舵时间，对Ad、Re影响较大，t增加，Ad、Re增加；对Tr、DT影响不大，不影响D

- 船速：船速对回旋时间影响大；对DT影响较小，同增同减；减速旋回，回旋圈增大，加速相反

- 方形系数Cb：肥大型船旋回性好，Cb大，DT/L小

- 水线下船体侧面积分布：船首侧面积较大，旋回性好；船尾面积较大，回旋性差

- 舵面积比：舵面积比大，DT/L大

- 吃水：吃水增加，Ad增大，Tr、DT略有增加，但反移量有所减小

- 吃水差：首倾增大，旋回圈减少；尾倾增大，旋回圈增大。（此处不能说明舵效）

- 横倾：低速时，向低舷侧转舵舵效好，旋回圈小
      高速时，向高舷侧转舵舵效好，旋回圈小

- 一阶方程

T∙ω+ω=Kδ

T——船舶追随性指数；K——船舶旋回性指数；ω——旋回角加速度

ω——旋回角速度；δ——所用舵角

K指数意义：

- 旋回性指数，K值大，则操舵后的角加速度的初始值定常旋回角速度均较高，且易于取得较大的转向角

- 实质上是定常旋回中的船舶每单位舵角所能给出的转首角速度值

- K表示船舶旋回性优劣，K越大，则旋回角速度、角加速度、转首角也大，旋回性越好；定常旋回角速度大，旋回时间短，旋回半径小

T指数意义：

- 追随性指数，T越小，则操舵后的转向角加速度的初始值越大，达到定常角速度所需时间越短；反映进入定常旋回的迅速程度

- 要达到相同的角加速度、角速度、回转角，T越小，所需时间越短

- T表示船舶追随性也称改向性、机动性，即操舵后船舶应舵的快慢；或者船舶追随操舵而进行转头的快慢程度；T>0，T越小

- 航向稳定性

定义：船舶在正舵直航时，受外界干扰产生后，偏离了直航运动状态，当干扰消失后，不经操纵，船舶转头运动将如何变化的性质

- 位置稳定（一般不具备）：外界干扰消失后，船舶最终能恢复到原来的航线上去，航向与原航向相同，且运动轨迹没有偏离

- 方向稳定（一般不具备）：外界干扰消失后，船舶最终能恢复到原来的航向上做直线运动，仅仅与原运动轨迹存在一横移偏量

- 直线稳定（一般具备）：外界干扰消失后，船舶转首作用在不用舵纠正的情况下，能尽快稳定于新航向的性质。

- 不稳定性：船舶不具备直线运动稳定性，不能恢复直线运动

判断方法：主要取决于船体本身特点（几何形状、水线下侧面积形状）

- 根据船舶线型系数判断

- L/B大，方型系数Cb小,航向稳定性好

- L/B小，方型系数Cb大，航向稳定性差

- 船尾钝材，水中船尾侧面积大，航向稳定性好。

- 根据装载状态判断（水下侧面积的分布影响水动力作用中心的位置）

- 首倾越大，船首水中侧面积分布越多，航向稳定性越差

- 尾倾增大，航向稳定性变好

- 根据ω-T值判断（ω角速度）

- T>0且T较小时，角速度很快趋向于0，船舶很快稳定在新航向上，航向稳定性好

- T>0且T较大时，角速度较慢趋向于0，船舶较慢稳定在新航向上，航向稳定性差

- T<0，角速度不断增大，船舶不具备航向稳定性

- 根据φ-T值判断（φ惯性转头角）

T越小，航向稳定性越好

- 航向保向性

定义：船舶在外力干扰下产生首摇，由舵工（或自动舵）通过操舵抑制或纠正首摇使船舶驶于预定航向的能力。

影响保向性的因素：

第三章

- 风动力：指处于一定运动状态下的船舶，船体水线以上部分所受的空气动压力

三要素：相对风舷角θ（0°-180°）、风动力Fa、风动力角α（80°-100°）

- 风动力值计算（与风速、风舷角、受风面积与形状有关）

Fa=12g∙ρa∙Ca∙Va2（Aacos2θ+Basin2θ）

其中：ρa—空气密度，Ca—风力系数，Va—相对风速，Aa—水线以上船体正投影面积，Ba—水线以上船体侧投影面积

- 风力系数与风舷角的关系（Ca大小取决于θ的变化）

- Ca~θ变化关系近似于马鞍形曲线。当θ=0°和180°，Ca值最小；θ=30°~40°/140°~160°，Ca值最大；θ=90°，Ca值较小，但船舶所受风力值最大

- Ca随船型不同而不同。上层建筑较少的邮轮，Ca值较小，而受风面积较大的滚装船、集装箱船，Ca值较大

- 同一船舶随着吃水增大Ca值略有减小，满载时Ca值较轻载时略有减小

- 风致偏转规律：

- 船舶静水中受风

- 风从正横前来:船首顺风偏，至正横风后继续向下漂

- 风从正横后来:船尾顺风偏，至正横风后继续向下漂

- 总结：迎风端顺风偏转；最终呈横风(风舷角约100°，因一般为尾倾)

- 船舶前进中受风

- 风来自正横前：

-慢速、空船、尾倾、首受风面积大，船首顺风偏

-快速、满载/半载、首倾、尾受风面积大，船首迎风偏

-超大型船舶，因船尾受风面积大（即风力作用点移至重心后），船体肥大（即受水动力强），慢速时亦船首迎风偏

- 风来自正横后：

-风动力转船力矩与水动力转船力矩同向，出现极强的船首迎风偏转

-船舶斜风航行较斜顶风航行不易保向的原因

- 船舶后退中受风

- 风来自正横前：风力转船力矩和水动力转船力矩同向，呈现极强的船尾迎风偏转

- 风来自正横后：退速较低时，船尾顺风偏（规律与静止中基本相同）；船舶有一定退速时，船尾迎风偏转（但不如正横前来风显著）

- 拓展思考：有一定退速时，对于右旋FPP单车船，尾迎风趋势，倒车后退时的沉深横向力、排出流横向力使艉左偏，使左舷正横后来风尾迎风偏转显著

- 风压差角β：风中船速与首尾线夹角

- 水动力：指船体受到水的作用力。水动压力三要素：漂角β（0°-180°）、水动力Fw、水动力角γ（流压角，β=20°-160°，γ在90°附近）

- 水动力计算：

Cw-水动力系数、Vw-相对流速、L-水线船长、d-吃水

- 流压差角φ：受流影响后合速度方向与船舶首尾线的夹角。流压增大，φ增大；船速增大，φ减小

- 浅水效应

- 浅水定义：1.2<Hd<1.5，通常所指浅水，对操纵性有明显影响，并易被发现

- 表现及影响

- 船速下降，兴波变化：

- 船舶前进时带动周围一部分水一起运动，附加质量和附加惯矩增加；

- 周围水位有所下降，兴波发生变化；

- 船速下降；周围水流因空间受限，水流流速加快，摩擦阻力增加；船体下沉，吃水增加，纵倾加大，增加阻力；涡流阻力增加；推进器附近涡流增强，效率下降

- 船体下沉和纵倾变化加剧：

- 船体周围动压与静压的变化（下沉/纵倾原因）：船舶运动时，周围水流被加速，船与海底之间水流加速明显，导致动压增加静压（浮力）减小，因而船体下沉，同时由于船艏艉水压分布发生变化而使纵倾改变

- 深水中船体下沉和纵倾变化：主要取决于船型和船速；肥大型船舶下沉和纵倾变化剧烈；航速越快，变化越剧烈

- 浅水中船体下沉和纵倾变化：除了与船型、船速有关外，还与水深有关；较低船速时开始出现船体下沉；随着船速增加，下沉量增加率比深水中大；船体达到首纵倾最大值以及由首倾变为尾倾时所需船速低

- 船体振动加剧

- 水动力增大，首波增大，尾波增大，船体下沉、上浮导致船体震动加剧

- 船尾伴流增强，螺旋桨上下桨叶推力之差较深水明显，船体振动加剧

- 浅水对船舶操纵性能的影响

- 舵力有所下降，舵效变差（跑舵）

- 旋回性变差，航向稳定性变好

- 冲程有所减小，缩短了停船距离

- 岸壁效应

定义：水道宽度受限时，当船舶偏航接近水道岸壁，因船体两舷所受水动力不足，而出现的船舶整体吸向岸壁、船首转向航道中央的现象

- 岸推：船舶靠岸一侧船首水位高，船首高压，船首转向河心

- 岸吸：船舶靠岸一侧流速增加，压力降低，船体吸向岸壁

- 影响因素：岸间距越小，岸壁效应越明显，船岸间距达到1.7倍船宽时，便可显出岸壁影响；水道宽度变窄、船速越高、船型越肥大、水深越浅，岸壁效应越明显越剧烈

- 船间效应

- 现象

- 吸引：船中附近流速增大，压力降低，给他船以吸引作用

- 排斥：首尾处水位升高，压力增高，给他船以排斥作用

- 转头：因兴波、吸引、排斥等产生转船力矩，使船首转动

- 波荡（无索牵引）：两船如平行接近处于追越关系时，会受到他船的船行波作用；处于波峰被加速，处于波谷被减速；大船与小船之间作用明显；两船接近并行时容易产生此现象；大船船速越高，对小船影响越大

- 影响因素

- 船间距离（横距）：横距越小，作用越明显；横距d<（L1+L2）时，开始产生作用；横距d<（L1+L2）2时，作用明显

- 船速：船速越大，船体周围压力变化越剧烈，兴波越激烈，船间相互作用越大

- 作用时间：两船作用时间长，速度差小，相互作用大

- 船舶大小：大小相差较大的船舶并航时，较小的船舶受影响较大

- 水域条件：在狭窄受限水域中航行时，相互作用更明显

第四章

- 靠泊操纵

- 自力靠泊：利用自身操纵设备（车、舵）；适用于万吨级以下的小船；适用于水文气象条件良好的情况

- 拖轮协助靠泊：适用于中、大型船舶；降低操纵风险

- 靠泊操纵要领

- 选择入泊方向

- 抵泊角度：船舶接近泊位过程中的航迹向与泊位岸线之间的交角

- 一般选择顶风、顶流入泊：降低抵泊余速、降低动能；协助船首贴靠码头，有利于操舵控制

- 排水量大的船舶，宜采用小角度（15°）抵泊

- 有较大吹拢风或吹开风时，为减小船舶向下风漂移，宜采用大角度抵泊

- 泊位后方有他船停泊时，抵泊角度增大

- 摆好船位（合理选择横距）

- 横距：指靠泊船的船首在停车淌航时，和驶到泊位正横开处位置处于距码头外缘线的垂直距离

- 排水量越大，横距越大；吹拢风时，适当增加横距；吹开风时，适当减小横距；重载船横移困难，适当减小横距

- 控制抵泊余速

- 在保证舵效前提下，抵泊余速尽可能低

- 重载船余速比压载船略低；压载船有横风影响时余速不宜过低

- 顺流时余速比顶流时略低；静水港比有流港控速、倒车及拖锚时机要早

- 横风较大时，余速不宜过低；顺风较大时，船速不宜过高

- 吹拢风强时，采用大角度靠泊不宜过早拖锚减速，否则导致船尾偏转，可能变成横风而漂移速度快

- 调整靠拢角度（船舶贴靠码头时与码头的夹角）

- 船舶排水量越大，靠拢角度应该越小

- 重载船顶流较强时，靠拢角宜小（否则受流压影响，船首快速转向码头发生碰撞）

- 轻载船吹开风较大时，靠拢角宜大（减轻风压漂移）

- 流水港进靠压拢流码头时，一般以平行靠为宜

- 小型船舶采用小角度靠拢方式；中大型船舶采用平行靠拢方式

- 控制靠拢速度（船舶横向入泊速度）

船舶横向入泊的速度，即法向靠岸速度；法向靠岸速度越大，则船与码头碰撞动能大，影响船舶及码头的结构安全；排水量越大，速度应越小

万吨船≤15cm/s；中型船≤10cm/s；大型船≤8cm/s；超大型船≤5cm/s；

- 离泊操纵要领

- 自力离泊操纵

——首先离

- 顶流、吹开风且风流较弱

- 泊位前较清爽，开首10°~15°，螺旋桨及舵不会触及码头

——尾先离

- 静水港、或顺流、吹开风

- 小型船舶常用

- 使用车舵方便

——平行离

- 泊位前后余地不大

- 由拖轮协助

- 强吹拢风时适用

- 中、大型船舶适用

- 自力离泊角度掌握

——首先离

- 风流影响有利于摆出，如顶流吹开风时首离，摆出角度适当减小10°~15°

- 风流影响不利于摆出时，摆出角度适当增大

- 注意摆首时船尾的偏转，防止车舵触碰码头

- 主要借助尾倒缆，尾倒缆长度、强度足够

- 船首摆出后，再进车驶离泊位；避免操大舵角，防止甩尾触碰码头。

——尾先离

- 风流影响有利于摆出，如顺流吹开风时尾离，摆出角度适当减小10°~15°

- 风流影响不利于摆出时，摆出角度适当增大

- 适当进车，向码头侧操舵，协助摆出船尾

- 注意摆尾时船尾的偏转，防止船首挤压码头

- 主要借助首倒缆，首倒缆长度、强度足够

- 船尾摆出后，再倒车退出泊位。